FORMULES D’ÉQUARRISSAGE :

élancement géométrique :  (poutres : l / h  = 12

(solives : l / h  = 24

Les trois conditions à vérifier simultanément sont les suivantes :

1) contrainte due au moment de flexion : (daN/cm2) max  (cm/daN)  h (cm)  =  admissible

(condition de rupture, la plus contraignante)			2 I (cm4)

avec : M max = P l2 / 8 (charges uniformément réparties)

2) condition de flèche : 	f (cm)   =  M max (cm/daN) l2  (cm2)  =  1/150, 1/200, 1/300 ou 1/400

(déformation max. adm.)		   E (daN/cm2) I (cm4)

avec : I = bh3  / 12 (sections rectangulaires)

 = 9,6 (charges uniformément réparties), 12 (1 charge ponctuelle) ou 8 (2 charges ponctuelles réparties symétriquement sur une solive d’enchevêtrure)

E (module de Young) = 100 000 bars = 105 bars 	(avec 1 bar = 1 daN/cm2)

(le module d’élasticité E est un facteur de proportionnalité entre contrainte et déformation)

3) contrainte de cisaillement due à l’effort tranchant :   max (daN/cm2) = 3 T max (daN)  =  admissible

(rupture due au cisaillement)						       2 S (cm2)

(dans cette dernière formule, S : surface de matière en section transvers., sans notion d’inertie)

On considère trois cas principaux de chargement :

a) charges uniformément réparties p, sur portée l : M max = p l2 / 8	 T max = p l / 2	  = 9,6

b) charge concentrée P, située à une distance a de A et b de B, portée l entre A et B :

M max = [(p . b) / l]  a ,  réaction des appuis en A : (p . b) / l	, en B : (p . a) / l

T max = P . a / b 		 = 12

c) deux charges concentrées réparties symétriquement au voisinage de chaque appui (< 1/4 de l) :

M max = P . a		T max = P		 = 8

dans ces équations, l’inconnue est p, charge par unité de longueur, à convertir en charge par mètre carré de plancher (charge d’exploitation admissible).